【様式５】

地域密着型サービス事業所整備チェックリスト

このチェックリストは事業所の開設にあたり、必要な設備基準項目等をまとめたものです。施設開設時（竣工検査時）には、全ての項目について、実現又は措置いただく必要があります。

従いまして、公募時においては、それぞれの項目について、内容を確認のうえ、「チェック欄」の「確認」の項にをしてください。（全ての項目にチェックしていただき、実現又は措置していただくことを誓約していただきます。）なお、提出書類中の計画図面等で実現又は措置いただける内容も含まれていますので、計画図面等で確認できる場合は、「措置済」の項にをしてください。（全ての項目にチェックいただく必要はなく、措置したと思われるところにチェックしてください。）　　　　　　令和　　年　　月　　日

| 法人名 代表者名 |  |
| --- | --- |

- 【認知症対応型共同生活介護】

| 施設名 |  |
| --- | --- |
| 入居定員 | 名 |
| 建物及び面積 ※面積の記入には、必ず有効面積とし、小数点第２位まで記入のこと。 | （ ）造り （ 階建ての 階部分） 耐火建築物 ・ 準耐火建築物 |
|  | ①居室 １ユニット目（ ）部屋・最小（ ）㎡～最大（ ）㎡ ２ユニット目（ ）部屋・最小（ ）㎡～最大（ ）㎡ ３ユニット目（ ）部屋・最小（ ）㎡～最大（ ）㎡ ※居室面積は、有効面積7.43㎡以上（※注１） ②食堂（ ）㎡ ③居間（ ）㎡ ④浴室（ ）か所・機械浴（有・無） ⑤台所（ ）㎡ ⑥事務室（ ）㎡ ⑦便所（ ）か所のうち車椅子対応（ ）か所・男女の別（有・無） ※注１ 居室は基準面積に加え、別途収納スペースを確保すること。 （7.43㎡＋収納スペース） ※注２ 食堂と居間は適切なスペースがあれば共用可能（機能分離が必要） なお、上記の①～⑦までの面積は「計画図面」中に記載があること。 |

|  | 項目 該当項目にレ点を記載してください。⇒ | チェック欄 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 確認 | 措置済 |
| 一般原則・構造 | ①建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物、又は同法第2条第9号の3に規定する準耐火建築物となっていますか。（耐火建築物・準耐火建築物でない場合は、竣工時に建築検査を受けた証明である建築検査済証（写し）及び竣工時に消防検査を受けた証明である防火物使用開始届（写し）が添付できますか。） ②建築基準法・消防法等に定める避難設備、消火設備、警報設備その他事故災害に対応するための設備が十分設けられていますか。 ③スプリンクラーを設置していますか。（消防法等関係法令で必要とされない場合でも設置すること。） ④バリアフリーに配慮した設備構造となっていますか。 ⑤車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を有していますか。 ⑥手すりは廊下、食堂、居室、便所等に適切に設けていますか。 ⑦日照（採光）、通風（適温保持）に配慮した設備構造となっていますか。 ⑧【他の介護サービスとの併設設置の場合】入口を別にし、利用者の動線が区別され、機能分離されていますか。利用者の行き来がなく、また来所された利用者、家族が迷うことのないような配慮が確認できるようにしてください。 | □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ |
| 玄関及び廊下 | ①段差解消の対策を取っていますか。 ②車椅子、歩行器等の通行に支障のない幅員が確保されていますか。 ③玄関には徘徊予防・防犯の対応を取っていますか。 具体的に記載 （ ） ④窓やドアは徘徊防止、転落防止の対策を取っていますか。 ⑤併設施設がある場合、原則、出入口及び玄関は別ですか。また感染症対策や機能分離から鑑みて、適正ですか。 ⑥玄関に手洗い設備がありますか。 ⑦ユニットごとに玄関がありますか。 | □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ |
| 居室 | ①全室個室となっていますか。（ただし夫婦で居室を利用する場合等には、２人部屋とすることができる。） ②出入口廻りは車椅子、歩行器等の使用に配慮されていますか。 ③床材は滑りにくく、転倒時の衝撃を吸収できるものとなっていますか。 ④明るく和やかな雰囲気を醸し出すよう配慮されていますか。 ⑤居室内に緊急通報用のブザー、呼び鈴等が設置されていますか。 ⑥窓やドアは徘徊防止、転落予防の対策を取っていますか。 （はきだし窓の場合には、利用者の状況等の必要に応じて開放制限が設定できる装置や部屋数分のストッパー等の器具がそろっていますか。） ⑦各居室の出入り口は、避難上有効な箇所に直接面して設けられていますか。 ⑧地階に設けていませんか。 ⑨エアコンのリモコン、照明器具のスイッチ等は、表示文字が大きい等高齢者や身体の不自由な方が使用しやすいものを使用するとともに、車椅子の方が使用しやすい位置、高さに設定されていますか。 ⑩ドアは鍵が設置されていますか。（内側・外側から施錠・解錠できる。） ⑪ドアの窓から室内の状況が見えないように配慮されていますか。 ⑫居室内に洗面台・トイレを設置（この場合洗面は基準面積に含まれ、トイレは除外とする）する場合は、以下のとおり適正か。 □洗面台はやけど等の事故防止に注意した仕様になっている。 □洗面台のオーバーフローへの対策が取られている。 □トイレは専用の区画されたものである。（カーテン不可） □トイレ内のナースコール・手すりの設置と位置は適切である。 ⑬収納設備又は私物等を置くスペースがありますか。 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
| 食堂及び居間 | ①出入口廻りは車椅子、歩行器等の使用に配慮されていますか。 ②入居者数に応じて、入居者とスタッフが揃って食事・作業ができる十分な広さを有していますか。（居間及び食堂を同一の室内とする場合でも、それぞれの機能が独立していることが必要。） ③周辺に車椅子対応の洗面台及びトイレがありますか。 ④洗面台に共用タオルを設けていませんか。 ⑤明るく和やかな雰囲気を醸し出すよう配慮されていますか。 ⑥床材は滑りにくく、転倒時の衝撃を吸収できるものとなっていますか。 | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ |
| 台所 | ①入居者とスタッフが協働できるスペースとレイアウト（対面式キッチン）になっていますか。 ②火気使用部分は不燃対策を取っていますか。 ③食器・調理器具の消毒・洗浄・保管に関し衛生上の配慮がされていますか。（防虫及び防鼠対策を含む） ④冷蔵庫、炊飯器、電子レンジ、食器棚等の必要なものを設置できるスペースを確保していますか。 ⑤適温の食事提供が可能ですか。 ⑥食品庫は衛生面に配慮されていますか。 ⑦食材等の搬出入は安全面・衛生面の配慮がされていますか。 ⑧洗剤や科学薬品などの誤飲予防対策等を取っていますか。 ⑨包丁・刃物類は施錠管理できますか。 ⑩床材は滑りにくく、転倒時の衝撃を吸収できるものとなっていますか。 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
| 浴室 | ①廊下と脱衣室、脱衣室と浴槽の出入口に段差はありませんか。 ②脱衣室・浴室は、廊下等から直接見えないよう配慮されていますか。 ③脱衣室・浴室にブザー、呼び鈴等通報装置が設置されていますか。 ④洗い場・浴槽に適切な手すり等を設置していますか。 ⑤洗い場・浴槽の角を丸くしたり、保護ラバーを付ける等の安全対策及びやけど等の事故防止に注意した仕様となっていますか。 ⑥石けん・洗剤等の誤飲予防対策が取られていますか。 ⑦水道栓はレバー式等、高齢者が使いやすいものになっていますか。 ⑧身体の不自由な方が入浴するのに適した構造となっていますか。 ※浴槽は1.5～２人槽とし、３方向介助を確保するよう努めること。また、洗い場は大人２～３人が動けるスペースを確保する。なお、浴槽を２方向介助とする場合は、介助方法を充分検討すること。 ⑨浴室・脱衣室に暖房設備がありますか。 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
| 便所 | ①男子用・女子用の区別及びプライバシーへの配慮がされていますか。 ②扉の設置などのプライバシーへの配慮がされていますか。 ③ブザー、呼び鈴等通報装置が適切な場所に設置されていますか。 ④扉を有し、緊急時には外から開錠できるようになっていますか。 ⑤水道栓は自動水栓、レバー式など高齢者が使いやすいものになっていますか。 ⑥洗面台はやけど等の事故防止に注意した仕様になっている。 ⑦洗面台のオーバーフローへの対策が取られている。 ⑧共用タオルを取り付けていませんか。 ⑨石けん・洗剤などの誤飲予防対策が取られていますか。 ⑩各居室にトイレが無く、共用トイレのみの場合は、①～⑨のほか、以下も適正か。 □利用者数に対しトイレの数が3：1以上分散して設置している。 □ユニットごとに２ 箇所以上の車椅子対応トイレがある。 □トイレは専用の区画されたものである。（カーテン不可） □近接したトイレを男女が同時に使用するに際し、音漏れ等に配慮された構造か。 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
| 洗濯・家事室 | ①入居者も利用しやすいレイアウトと高さですか。（洗濯機、乾燥機の配置・高さ） ②入居者も操作できる仕様であるか。 ③洗剤等は施錠できる場所に保管してあるか。 | □ □ □ | □ □ □ |
| 衛生管理 | ①汚物処理室（流し）は、清潔・不潔の動線に配慮し、他の設備と区別された一定のスペースを有していますか。（扉を設置し、カーテンを不可とする。） ②感染症胃腸炎を含めた感染症対策として、使い捨てのビニール手袋、マスクを着用し、また消毒作業手順等について保健所の助言・指導を求め、密接な連携を確保できますか。 ③汚物処理室（流し）を設けていない場合の対策を取っていますか。 具体的に記載（ ） | □ □ □ | □ □ □ |
| 非常通報装置及び非常口・避難設備 | ①防災制御盤、ブザー・呼び鈴等通報装置の受信盤は利用者が直接触れられず、介護従事者が見やすい所に設置されていますか。 ②非常口の鍵はスタッフのみが解錠できるものとし、徘徊予防対策が取られていますか。 ③外部避難階段は夜間も安全に昇降できるものですか。 ④避難場所までの通路は安全に通行できる状態ですか。 ※各フロア共に2方向避難路が確保されていること。 | □ □ □ □ | □ □ □ □ |
| 事業用地 | ①立地は住宅地の中又は住宅地と同程度に家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にありますか。 ②立地は交通の利便性・地域の環境・災害に対する安全性・医療機関との連携について考慮されていますか。 ③事業目的以外の抵当権の設定等、事業を制限する恐れのある権利が存在していないことを確認していますか。 ④借地の場合、入居契約期間中における入居者の居住の継続を確保するため、契約上の条件設定等、必要な措置を講じていますか | □ □ □ □ | □ □ □ □ |
| その他 | ①消火器は利用者が直接触れられないよう、配慮されていますか。 ②介護保険法等関係法令を読み事業を行うための基準を確認しましたか。 ③適正な事業運営を行うための主要な人員を確保しましたか（又は確保する見込みはありますか）。 ④事業を行うことができなくなった場合において、当該事業所を利用している要介護者等が継続して同等のサービスが利用できる方策を講じていますか（又は講じることができますか）。 ⑤資本金の他に、収支計画上想定される累積赤字額を上回る資金を確保する等の適切な資金計画がありますか。 ⑥事業予定者及びその役員等が介護保険法第78条の2第4項及び同条第6項、同法第115条の12第2項及び同条第4項の各号に該当していませんか。 また、東大阪市暴力団排除条例（平成２４年東大阪市条例第２号）第２条に規定する暴力団、暴力団員、暴力団密接関係者に該当していませんか。 ⑦地域の理解や賛同、協同を得られるよう、地元自治会及び地域住民に対して十分な説明及び話し合い等を計画的に実施するための計画を立てましたか。 ⑧また説明及び話し合い等の状況を記録し、特に問題のあった内容等は相手方に対し、十分な話し合いや理解が得られるよう努めるとともに、それら、内容をまとめた書面を提出していただきましたか。 ⑨運営推進会議構成員の地域住民の代表者は決まりましたか。 ⑩家賃等は近傍同種の住宅の家賃から算定される額を大幅に上回るものでないですか。 ⑪食材料費・管理費（※）について、適切な金額が設定されていますか。 ※漠然と管理費という名称の使用は認められませんので、何をどう管理し、利用者にどのように応分負担いただくかの説明を重要事項説明書等で明記いただきます。 ⑫倉庫・介護材料室等は、フロアごとに適当な広さで２箇所以上設置していますか。 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |